En cheminant par Nomain au XIXème

S’il est une contre-vérité que la tradition orale à Nomain se complaît d’entretenir, c’est celle liée à son étendue. En effet, il est très courant d’entendre ici et là : « Nomain est très étendue, c’est la plus grande commune du Nord ….de France .»

Au risque de décevoir beaucoup d’autochtones, Nomain avec son territoire de 1911ha se trouve bien loin (ne serait-ce que dans le Nord) des 9755ha de Locquignol en forêt de Mormal.

On ne peut vraiment affirmer que Nomain est la plus grande commune du …. Canton d’Orchies (et encore, seulement depuis la séparation en 1830 de Coutiches et Faumont qui autrefois cumulaient 2600ha !)

Les limites de notre commune sont définies pour la première fois en 1817 par M. Barbotin, géomètre  délimitateur spécial (1). L’arpentage parcellaire  sera réalisé en 1819 par M. Vasseur, géomètre 1ère classe du Cadastre.

Nomain est entouré de 8 autres territoires :

- Avec Genech, la frontière commune est d’une longueur de 4341m en ligne courbe.

- Avec Mouchin, Elle est d e 4801m dont 1182m de chemins et chaussées, et 3619m de fossés (courant du Pont du Nil).

- Avec Landas, 2561m dont 301m de chemins et 2260m de fossés.

- Avec Orchies : 2078m de fossés (courant de l’Hôpital)

- Avec Capelle, 1374m de chemins, Avec templeuve : 1553m dont 1045m de chemins et 508m de fossés

- Avec Auchy : 3577m dont 1205m de chemins et 2372m de fossés (courant de l’Hôpital).

Soit une longueur totale de 21923m pour toute la périphérie.

Les chemins au XIXème Siècle.

Les chemins, dont l’entretien était à la charge de la Commune, étaient classés selon leur importance en :

-routes vicinales (24km)

-chemins ruraux (26km)

-chemins d’intérêt commun (24km)

Ces chemins étaient bordés par environ 150km de fossés.

En 1830, ne sont pavées que la Place, la rue J-B Lebas actuelle sur la moitié de sa longueur, et la rue Louis Guislain jusqu’à la Place d’Herbaumez. Les autres routes étant en terre battue.

En 1831, l’inspecteur voyer de l’arrondissement de Douai vient examiner l’état des chemins vicinaux  et des routes de Nomain.

Extraits de son rapport(2):

« - Le chemin de Nomain à Genech aurait besoin de réparations pour faire disparaître les ornières et fondrières qui nuisent à sa viabilité. Il a également été constaté qu’il conviendrait de e réparer l’aqueduc établi dans ledit chemin pour le passage des eaux du courant du Bailly.

- Le chemin du Rotoir au hameau de la Commune ainsi que ceux de l’Epinette et de Bachy auraient également besoin de quelques réparations d’entretien.

-  Le pont en bois situé en face de la ferme de la Folie sur le cours d’eau qui sert de limite aux communes de Nomain et Mouchin étant écroulé, en partie, il est indispensable d’en ordonner la reconstruction…

- Le chemin de Lannay à Aix porté à 7 mètres dans l’état dressé conformément aux dispositions du 8 janvier 1825 se trouve diminué de moitié dans une grande partie de son cours par suite des emprises qui ont été faites par les riverains.

- Le chemin de Nomain à Aix est dans un état d’entretien peu satisfaisant dans une grande partie de son cours. Ce chemin porté à 8 mètres de largeur se trouve réduit à 2 mètres à son extrémité vers Aix.

- Le chemin dit Menette qui conduit de la place de Nomain au pavé de Tournay ainsi que celui du Coquelet sont dans un très mauvais état  ….

- Le chemin du Bas Hameau à Orchies dit chemin de Bruges aurait besoin de quelques réparations pour faire disparaître les ornières et fondrières qui nuisent à sa viabilité.

- Le chemin de Berouard conduisant de Nomain à Orchies es généralement bien entretenu mais il conviendrait de faire curer l’aqueduc qui sert à son déssèchement …

- le chemin de Nomain à Ouvignies  aurait également besoin d’être réparé.

- Le chemin d’Ouvignies à Templeuve est dans un état moins satisfaisant que le précédent.

- Le chemin de la Coquerie qui conduit de Lobeau à la Place de Nomain est généralement dans un état satisfaisant …. Il a été reconnu que pour empêcher que ce chemin ne soit constamment dégradé par les eaux pluviales, il serait nécessaire d’établir perpendiculairement à son axe, 3 aqueducs. Plusieurs fossés dits Pire que mieux ayant été creusés aux dépens de la largeur du dit chemin pour gagner des plantations, il est indispensable de les combler pour garantir les accidents.

- Le chemin de Nomain à Landas aurait besoin de promptes réparations ….

- Nous croyons devoir observer que les pavés des  rues de la commune sont rouagés dans une grande partie de leur cours

- Il a été reconnu que les cours d’eau sont encombrés dans une grande partie de leur cours par des buissons plantés d’aulnelles et que des rétrécissements notables y ont été opérés en sorte que si on ne prend pas de promptes mesures, ces cours d’eau pourraient finir par être comblés et même supprimés dans quelques unes de leurs parties …

Le mauvais état des chemins vicinaux provenant en partie du peu de soins qu’apportent les responsables dans la direction des travaux, nous croyons devoir inviter M. le Maire de la commune de Nomain à donner les ordres nécessaires pour qu’à l’époque de ces travaux l’on ait attention de bomber d’une manière sensible vers leur axe, les chemins en terrains naturels afin de faciliter l’écoulement des eaux pluviales dans les fossés servant à leur déssèchement.

En outre ces fossés sont entretenus d’une manière très peu satisfaisante ; il existe un grand nombre de frettés et barrages qui auraient dû être supprimés au compte des riverains. »

En vertu de la Loi du 21 mai 1836, chaque homme de la Commune doit effectuer une prestation  destinée à l’entretien des chaussées, chemins et fossés du territoire communal. Ces prestations devaient être définies en séance par le conseil municipal. Elles pouvaient d’ailleurs être rachetées en versant une certaine somme.

Dans sa séance du 13 mai 1851 Le conseil municipal de Nomain définit ces prestations .(3)

« art 1 :Les journées de prestation de l’exercice non rachetées en argent seront converties en tâches.

Art 2 : Le tarif de conversion de journée de prestation en tâches est fixé ainsi qu’il suit :

JOURNEES D’HOMMES

- Terrassement

Un prestataire sera tenu d’exécuter pour chaque journée d’homme :

-Soit 4 mètres cubes de terre y compris chargement.

-Soit 1 mètre cube d’extraction de graviers y compris clayonnage.

-soit 15m courants  de fossés neufs sur 1m en gueule et 50cm de profondeur.

-soit 15m courants de fossés à curer, nettoyer et taluter.

JOURNEES DE CHEVAL, DE BŒUF, MULET, ANE , DE VOITURE à 4 ROUES ou à 2  ROUES

- Transport

-la charge d’un cheval est fixée à 1/3 m de terre , graviers, pierres, grès, moellons…

- La distance à parcourir en 1 jour pour un cheval ou bœuf sera de 30km.

- La distance à parcourir par mulet , âne, vache, sera de 25km.

-Le temps perdu à la charge et à la déchargeest réglé à 1/2h représentant 2km de parcours pour 1 mètre cube des matériaux précités.

- Une voiture attelée comme il suit et parcourant une distance de 4km de la carrière à pied d’œuvre, devra transporter dans sa journée y compris chargement et déchargement les quantités suivantes :

Voiture à 1 cheval ou bœuf : un cube de 1,2m

Voiture à 2 chevaux ou bœufs : un cube de 2,4m

Voiture à 1 vache, mulet, âne :un cube de 50cm

Voiture à 2 vaches, mulets, ânes : un cube de 1m

Nota : Sont considérés comme composant1 Mètre cube : 125 pavés de grès de 16 à 19cm d’échantillon, ou 250 pavés de grès de 13 à 15cm d’échantillon, ou 350 pavés de grès de 8 à 11cm d’échantillon.

Art 3 : La présente délibération sera soumise à l’approbation de M. le Préfet. »

Classification officielle et dénomination des routes vicinales de 1840 à 1870 :

Chemin N°

1 : de Nomain à Auchy (Moulin, Roupion, Poncheau)

2 : de Berrouart au hameau de la Coquerie (en partant de la placette du Poncheau)

3 : du hameau de Coquerie à la route de Lille à Orchies (Lobeau)

4 : du hameau d’Elmez vers la Gambette et le Tilleul à Poux

5 : d’Ouvignies à Templeuve (vers Huquinville)

6 : d’Ouvignies au Moulin

7 : du Rotoir à Genech (dite rue du Rotoir et rue du Soleil)

8 : de Nomain à Bachy (de la Placette « Bedeau » en passant par la commune)

9 : de l’Hamelot vers le Pont du Nil (Chemin de l’Epinette ou chemin Bonte)

10 : de Nomain à Aix par le Cavoin (rue d’Aix ou du Til)

11 : de Nomain à Landas (en passant par la Place d’Herbaumez jusqu’aux 4 chemins -- de la Place d’Herbaumez à la grand route : chemin Menette ou Minette 1830)

12 : de Nomain à Mouchin (de l’aqueduc et le moulin Quique vers le hameau de Lannay)

13 : du hameau de Lannay à Aix (entre Aix et le Temple)

14 : d’Orchies à Aix dit chemin de l’arbre à poux (en partant des  4 chemins)

15 : de Nomain à Orchies dit chemin du Bas hameau ou du Paradis (chemin du Bruge 1830)

16 : chemin dit rue Mabeau (d’Herbaumez à la route d’Orchies)

17 : chemin dit du Château (du Paradis au Dieu de pierre)

18 : chemin du bois (classification plus tardive)

E Renard

- : Archives communales (série O)

- : Archives communales (Série O)

- : Registre des délibérations du Conseil municipal 1838/1853, Archives communales (série  1D)